# Лабораторная 02. ВАХ диода/тиристора и фазовое управление

Тема: Характеристики силового диода и тиристора, фазовое регулирование.

## Цель

Снять прямую ВАХ диода и тиристора, исследовать включение тиристора управляющим импульсом и зависимость U_ср(α).

## Теория и расчёт (до симуляции)

Однополупериодная схема с тиристором, R-нагрузка:

U_ср = (U_m/2π)·(1 + cos α)

Сеть U_rms = 220 В → U_m = 311 В. Предрасчёт:

| α | U_ср = (311/2π)(1+cos α) |

|----|--------------------------|

| 30° | 49.5·(1.866) ≈ 92.4 В |

| 60° | 49.5·(1.5) ≈ 74.2 В |

| 90° | 49.5·(1.0) ≈ 49.5 В |

| 120°| 49.5·(0.5) ≈ 24.7 В |

────────────────────────────────────────

## Часть A. ВАХ диода (LTspice)

### A1. Схема

Источник V1 → диод D1 (например 1N4007 или Dbreak) → земля.

ПКМ по диоду → выберите модель из библиотеки.

### A2. Анализ DC-развёртки

Директива: .dc V1 0 1 0.01 (от 0 до 1 В, шаг 10 мВ).

Run → постройте I(D1) от V(вход).

Определите U_F при номинальном токе (например, при 1 А).

────────────────────────────────────────

## Часть B. Фазовое управление тиристором (Simulink — рекомендуется)

### B1. Сборка схемы

Блоки (Simscape Electrical / Specialized Power Systems):

AC Voltage Source: 220 В (RMS) → амплитуда 311 В, частота 50 Гц;

Thyristor;

Series RLC Branch как R = 50 Ом (активная нагрузка);

Pulse Generator → на управляющий электрод (g);

powergui (Continuous), Scope, Mean (Mean Value, окно 0.02 с).

Соедините: источник → тиристор (A–K) → R → обратно к источнику.

### B2. Задание угла α через задержку импульса

Угол α в радианах соответствует времени t_α = α/(2π·f) = α°/360 · 0.02 с.

| α | Задержка импульса (Phase delay), с |

|----|--------------------------------------|

| 30° | 0.00167 |

| 60° | 0.00333 |

| 90° | 0.00500 |

| 120°| 0.00667 |

Настройте Pulse Generator: Period = 0.02 с, Pulse Width = 5%, Phase delay = из таблицы.

### B3. Настройка решателя

Solver: ode23tb, Variable-step, Max step 1e-5.

Stop time: 0.1 (5 периодов).

### B4. Измерения

Для каждого α (30°, 60°, 90°, 120°) запустите модель.

Снимите осциллограмму U_н(t), зафиксируйте Mean (U_ср) на установившемся периоде.

Занесите в таблицу, сравните с предрасчётом.

Постройте регулировочную характеристику U_ср(α) (например, через plot в MATLAB по снятым точкам).

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| α | U_ср расчёт, В | U_ср симуляция, В | Δ, % |

|----|----------------|-------------------|------|

| 30° | 92.4 | | |

| 60° | 74.2 | | |

| 90° | 49.5 | | |

| 120°| 24.7 | | |

────────────────────────────────────────

## Дополнительное задание

Замените активную нагрузку на RL (R = 50 Ом, L = 0.2 Гн). Понаблюдайте, как ток продолжает течь после смены полярности напряжения (тиристор не закрывается, пока i > I_H).

## Контрольные вопросы

Почему тиристор не выключается снятием управляющего импульса?

Как угол α влияет на форму и среднее значение напряжения?

Что ограничивает минимальный и максимальный угол управления?

Чем отличается поведение при R и RL нагрузке?

## Форма отчёта

Цель → расчёт → ВАХ диода → схема тиристора → осциллограммы при разных α → таблица и график U_ср(α) → выводы.