# Лабораторная 09. Моделирование Buck и Boost (CCM)

Тема: Расчёт и симуляция понижающего и повышающего преобразователей.

## Цель

Спроектировать Buck и Boost под заданные параметры, проверить передаточную функцию, пульсации тока и напряжения в режиме CCM.

## Теория и расчёт (до симуляции)

Buck: U_вых = D·U_вх; ΔI_L = U_вх·D(1−D)/(L·f); ΔU_C = ΔI_L/(8·f·C).

Boost: U_вых = U_вх/(1−D).

Расчёт Buck: U_вх = 24 В, U_вых = 12 В → D = 0.5; f = 100 кГц, R = 6 Ом (I_вых = 2 А).

Для ΔI_L ≤ 30%·2 = 0.6 А: L ≥ U_вх·D(1−D)/(f·ΔI_L) = 24·0.25/(100e3·0.6) = 100 мкГн.

Для ΔU_C ≤ 1%·12 = 0.12 В: C ≥ ΔI_L/(8·f·ΔU_C) = 0.6/(8·100e3·0.12) = 6.25 мкФ → берём 22 мкФ.

────────────────────────────────────────

## Часть A. Buck (LTspice)

### A1. Схема

V1 = 24 В.

Ключ: voltage-controlled switch (SW) или MOSFET + драйвер. Управление PULSE(0 5 0 1n 1n {D/f} {1/f}) с D=0.5, f=100k.

Диод (Шоттки, например MBR340) от земли к узлу.

L = 100 мкГн, C = 22 мкФ, R = 6 Ом.

### A2. Анализ

.tran 0 2m 1m 100n (отбрасываем переходный 1 мс).

Снимите V(вых) — проверьте ≈ 12 В.

Измерьте ΔI_L по I(L1) и ΔU_C по V(вых).

Повторите для D = 0.25 (6 В) и D = 0.75 (18 В). Постройте U_вых(D).

────────────────────────────────────────

## Часть B. Boost (LTspice)

### B1. Схема

V1 = 12 В → L = 100 мкГн → узел.

Ключ от узла на землю (управление PULSE, f = 100 кГц).

Диод от узла к выходу, C = 47 мкФ, нагрузка R = 48 Ом.

Для D = 0.5: U_вых = 12/(1−0.5) = 24 В.

### B2. Анализ

.tran 0 3m 2m 100n.

Проверьте U_вых при D = 0.3 (≈17 В) и D = 0.5 (≈24 В).

Отметьте: при больших D реальное U_вых ниже идеального (потери).

### B3. Переход в DCM

Увеличьте нагрузку (R = 480 Ом, малый ток). Понаблюдайте, как I(L1) касается нуля — режим DCM, U_вых отклоняется от формулы.

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| Схема | D | U_вых расчёт | U_вых сим. | ΔI_L | ΔU_C |

|-------|---|--------------|------------|------|------|

| Buck | 0.25 | 6 В | | | |

| Buck | 0.5 | 12 В | | | |

| Buck | 0.75 | 18 В | | | |

| Boost | 0.3 | 17.1 В | | | |

| Boost | 0.5 | 24 В | | | |

## Контрольные вопросы

Почему реальное U_вых Boost ниже идеального при больших D?

Как переход в DCM меняет зависимость U_вых(D)?

Что определяет выбор частоты коммутации?

Как L и C влияют на пульсации тока и напряжения?

## Форма отчёта

Цель → расчёт L,C → схемы → осциллограммы → таблица и графики U_вых(D) → DCM → выводы.