# Лабораторная 11. Однофазный мостовой инвертор (SPWM)

Тема: H-мост с синусоидальной ШИМ, спектр выходного напряжения.

## Цель

Сформировать синусоидальное выходное напряжение методом SPWM, исследовать влияние m_a и m_f, оценить THD до и после фильтра.

## Теория и расчёт (до симуляции)

В линейной зоне (мост): U₁m = m_a·U_dc.

Дано: U_dc = 320 В, f₁ = 50 Гц, несущая f_нес = 50·21 = 1050 Гц (m_f = 21).

m_a = 0.8 → U₁m = 0.8·320 = 256 В, U₁(rms) ≈ 181 В.

────────────────────────────────────────

## Часть A. Схема (Simulink)

### A1. Силовая часть

DC Voltage Source = 320 В.

Universal Bridge: arms = 2, device = IGBT/Diodes (H-мост, 4 ключа).

Нагрузка: R = 20 Ом + L = 20 мГн (RL).

### A2. SPWM-генератор

Sine Wave: amplitude = m_a, freq = 2π·50 рад/с.

Repeating Sequence (треугольник) amplitude ±1, freq = 1050 Гц — несущая.

Relational Operator (>=) сравнивает синус с несущей → сигналы на ключи (с инверсией для второй диагонали).

Для униполярной модуляции — второй компаратор с инвертированным синусом.

### A3. Решатель

ode23tb, Max step 1e-6, Stop time 0.1.

────────────────────────────────────────

## Часть B. Измерения

### B1. Спектр до фильтра

Снимите U_вых(t) (до фильтра) — ШИМ-импульсы.

powergui → FFT Analysis: измерьте U₁ (≈181 В RMS при m_a=0.8) и THD.

Убедитесь, что гармоники сгруппированы около m_f·f₁ = 1050 Гц.

### B2. Влияние m_a

Снимите U₁ при m_a = 0.4, 0.8, 1.0, 1.2. Постройте U₁(m_a), отметьте перемодуляцию при m_a > 1 (рост U₁ замедляется, появляются НЧ-гармоники).

### B3. LC-фильтр

Добавьте выходной L_ф = 2 мГн + C_ф = 10 мкФ (f_срез ≈ 1.1 кГц).

Снимите U_вых после фильтра — синусоида. Измерьте THD (резко падает).

### B4. Униполярная vs биполярная

Сравните THD для двух типов модуляции.

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| m_a | U₁ расчёт | U₁ сим. | THD до фильтра | THD после фильтра |

|-----|-----------|---------|----------------|-------------------|

| 0.4 | 90.5 В | | | |

| 0.8 | 181 В | | | |

| 1.0 | 226 В | | | |

| 1.2 | (перемод.) | | | |

## Контрольные вопросы

Где в спектре расположены основные гармоники ШИМ?

Как m_a влияет на амплитуду первой гармоники в линейной зоне?

Почему перемодуляция увеличивает U₁, но ухудшает спектр?

Чем униполярная модуляция лучше биполярной?

## Форма отчёта

Цель → расчёт → схема и управление → осциллограммы и спектры → таблица → выводы.