# Лабораторная 15. EMI-фильтр и оценка помех

Тема: Анализ кондуктивных помех преобразователя и проектирование входного фильтра.

## Цель

Оценить спектр кондуктивных помех Buck/Boost, спроектировать EMI-фильтр и подтвердить ослабление.

## Теория и расчёт (до симуляции)

LC-фильтр 2-го порядка: спад 40 дБ/декаду выше f_c = 1/(2π√(LC)).

Нужно ослабить помеху на 150 кГц на ~40 дБ → f_c ≈ 15 кГц.

Выбор: L_ф = 100 мкГн, C_ф = 1 мкФ → f_c = 1/(2π√(100e-6·1e-6)) ≈ 16 кГц. ✓

────────────────────────────────────────

## Часть A. Модель помех (LTspice)

### A1. Схема с LISN

Возьмите Buck из ЛР-09 (f_sw = 100 кГц).

Между источником и преобразователем включите упрощённый LISN:

последовательно 50 мкГн, параллельно к измерению 0.1 мкФ + 50 Ом (резистор приёмника).

Точка измерения — напряжение на 50-Ом резисторе LISN.

### A2. Спектральный анализ

.tran 0 2m 1m 10n (достаточно точек для FFT).

ПКМ по кривой напряжения LISN → View → FFT. Диапазон 10 кГц…30 МГц, лог. масштаб.

Определите доминирующие пики: на f_sw = 100 кГц и гармониках.

────────────────────────────────────────

## Часть B. EMI-фильтр

### B1. Установка фильтра

На вход преобразователя (после LISN) добавьте L_ф = 100 мкГн (последовательно) + C_ф = 1 мкФ (параллельно, X-конденсатор).

(Опционально) добавьте Y-конденсаторы 2.2 нФ на землю для CM-помех.

### B2. Повторный спектр

Снова снимите спектр напряжения на LISN.

Сравните уровни на 100 кГц, 200 кГц, 150 кГц до и после фильтра.

Вычислите ослабление в дБ: Δ = 20·log10(U_до/U_после).

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| Частота | Уровень без фильтра, дБмкВ | С фильтром, дБмкВ | Ослабление, дБ |

|---------|----------------------------|--------------------|----------------|

| 100 кГц (f_sw) | | | |

| 150 кГц | | | |

| 200 кГц | | | |

## Контрольные вопросы

Как f_sw и фронты переключения определяют спектр помех?

Почему помехи оценивают именно с моделью LISN?

Чем CM-помехи отличаются от DM по путям протекания?

Какие меры компоновки снижают помехи без увеличения фильтра?

## Форма отчёта

Цель → расчёт фильтра → схема с LISN → спектр до фильтра → спектр после → таблица ослабления → выводы.