# Лекция 03. Силовые транзисторы: MOSFET и IGBT

Модуль I. Основы и элементная база

────────────────────────────────────────

## 1. Зачем нужны полностью управляемые ключи

Тиристор включается импульсом, но не выключается управлением — это неудобно для высокочастотных преобразователей. MOSFET и IGBT управляются напряжением на затворе и могут включаться и выключаться в любой момент. Именно они — основа современных DC/DC- и DC/AC-преобразователей.

────────────────────────────────────────

## 2. Силовой MOSFET

### 2.1. Структура и принцип

Силовой MOSFET (обычно вертикальной структуры, n-канальный) управляется напряжением затвор-исток `V_GS`. При V_GS > V_GS(th) (пороговое) под затвором формируется проводящий канал, и прибор открывается. Управление — полевое, ток затвора в статике практически нулевой (затвор — это ёмкость).

Важная особенность: встроенный антипараллельный диод (body diode), образованный структурой прибора. Он полезен в мостовых схемах с индуктивной нагрузкой.

### 2.2. Сопротивление открытого канала R_DS(on)

В открытом состоянии MOSFET ведёт себя как резистор R_DS(on). Потери проводимости:

P_cond = I_rms² · R_DS(on)

R_DS(on) растёт с температурой (положительный температурный коэффициент). Это полезно для параллельного включения: более горячий прибор берёт меньше тока, что выравнивает нагрузку (самобалансировка).

### 2.3. Статические характеристики

Описание выходных характеристик `I_D(V_DS)`: семейство кривых для разных V_GS. Каждая кривая имеет:

омический (линейный) участок при малых V_DS — ток пропорционален напряжению (рабочая область ключа в открытом состоянии);

участок насыщения при больших V_DS — ток почти не зависит от V_DS (определяется V_GS).

Описание передаточной характеристики `I_D(V_GS)`: ток равен нулю до V_GS(th), затем растёт; крутизна (transconductance) g_m = dI_D/dV_GS.

### 2.4. Паразитные ёмкости и заряд затвора

Затвор имеет ёмкости: C_GS, C_GD, C_DS. В datasheet задают:

C_iss = C_GS + C_GD (входная),

C_oss = C_DS + C_GD (выходная),

C_rss = C_GD (проходная, ответственна за эффект Миллера).

Чтобы открыть/закрыть прибор, драйвер должен зарядить/разрядить полный заряд затвора `Q_g`. Время переключения определяется током драйвера:

t_перекл ≈ Q_g / I_драйвера

### 2.5. Эффект Миллера

Во время переключения, когда V_DS быстро меняется, через C_GD течёт ток, «удерживающий» напряжение затвора на плато (площадка Миллера). На характеристике V_GS(t) это горизонтальный участок. В это время одновременно велики и ток, и напряжение — здесь сосредоточены основные потери переключения.

────────────────────────────────────────

## 3. IGBT

### 3.1. Принцип

IGBT — гибрид: вход управляется как MOSFET (по напряжению затвора), а выходная часть работает как биполярный транзистор (p-n-p). Это даёт низкое падение напряжения при больших токах за счёт модуляции проводимости дрейфовой области.

В отличие от MOSFET, падение напряжения IGBT в открытом состоянии — это напряжение насыщения `V_CE(sat)`, слабо зависящее от тока (как у диода со смещением). Потери проводимости:

P_cond ≈ V_CE(sat) · I_ср

### 3.2. Хвостовой ток

При выключении накопленные в дрейфовой области неосновные носители рассасываются не мгновенно — возникает «хвостовой ток» (tail current): ток спадает не до нуля, а медленно «дотягивается» при уже высоком напряжении. Это увеличивает потери выключения и ограничивает рабочую частоту IGBT.

Описание графика выключения IGBT: ток быстро падает с основного значения, затем переходит в длинный пологий «хвост», медленно стремящийся к нулю; напряжение к этому моменту уже высокое — площадь произведения u·i (потери) заметная.

────────────────────────────────────────

## 4. Сравнение MOSFET и IGBT

| Критерий | MOSFET | IGBT |

|----------|--------|------|

| Управление | напряжение затвора | напряжение затвора |

| Падение в открытом | I·R_DS(on) (растёт с током) | V_CE(sat) (почти постоянно) |

| Рабочее напряжение | до ~ 900 В выгодно | сотни В…кВ |

| Рабочий ток | малый/средний | большой |

| Частота | высокая (до МГц) | средняя (единицы…десятки кГц) |

| Хвостовой ток | нет | есть |

Правило выбора: низкое напряжение + высокая частота → MOSFET; высокое напряжение/ток + средняя частота → IGBT.

────────────────────────────────────────

## 5. Потери переключения

Энергия одного переключения — площадь под кривой p(t) = u(t)·i(t) за время коммутации:

E_перекл = ∫ u(t)·i(t) dt ≈ 0.5 · U · I · t_перекл

(оценка для линейного нарастания/спада).

Суммарные потери переключения за секунду:

P_sw = (E_on + E_off) · f_sw

Вывод: потери переключения прямо пропорциональны частоте. Это фундаментальный компромисс: высокая частота уменьшает габариты фильтров (лекция 9), но увеличивает потери.

────────────────────────────────────────

## 6. Численный пример

MOSFET: R_DS(on) = 20 мОм, I_rms = 10 А, E_on + E_off = 50 мкДж, f_sw = 100 кГц.

Потери проводимости: P_cond = 10²·0.02 = 2 Вт.

Потери переключения: P_sw = 50·10⁻⁶·100·10³ = 5 Вт.

Суммарно: ≈ 7 Вт. Доминируют потери переключения — значит, снижение частоты или ускорение коммутации даст наибольший эффект.

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

MOSFET и IGBT — полностью управляемые ключи, основа современных преобразователей.

У MOSFET потери проводимости ∝ R_DS(on)·I², у IGBT — ∝ V_CE(sat)·I.

Эффект Миллера и заряд затвора Q_g определяют скорость переключения и требования к драйверу.

Потери переключения растут с частотой; выбор частоты — компромисс между потерями и габаритами.

## Вопросы для самоконтроля

Почему R_DS(on) растёт с температурой и чем это полезно при параллельном включении?

Что такое эффект Миллера и где при этом сосредоточены потери?

Откуда берётся хвостовой ток IGBT и как он влияет на частоту?

Как ток драйвера затвора связан со временем переключения?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — статика и переключение MOSFET/IGBT.