# Лекция 07. Сглаживающие фильтры

Модуль II. Преобразователи AC/DC

────────────────────────────────────────

## 1. Зачем нужен фильтр

Выпрямленное напряжение содержит постоянную составляющую U_ср и переменную (пульсации). Большинству нагрузок (электроника, DC-шина) нужно стабильное напряжение, поэтому между выпрямителем и нагрузкой ставят сглаживающий фильтр — он подавляет пульсации, пропуская постоянную составляющую.

Эффективность фильтра оценивают коэффициентом сглаживания:

q = k_п(вход) / k_п(выход)

Чем больше q, тем лучше фильтр.

────────────────────────────────────────

## 2. Ёмкостный фильтр (C)

### 2.1. Принцип

Конденсатор включается параллельно нагрузке. Он заряжается до пика выпрямленного напряжения, а когда напряжение спадает — разряжается на нагрузку, поддерживая её питание. Диоды проводят лишь короткими импульсами вблизи пиков.

### 2.2. Вывод пульсаций

В интервале между пиками (длительность ≈ T_п = 1/f_пульс) конденсатор отдаёт нагрузке заряд Q = I_н·T_п. Изменение напряжения:

ΔU = Q/C = I_н/(f_пульс·C)

Это размах пульсаций (приближённо, при ΔU << U_ср). Коэффициент пульсаций:

k_п = ΔU/(2·U_ср) = I_н/(2·f_пульс·C·U_ср)

Вывод: пульсации обратно пропорциональны C и частоте пульсаций. Поэтому трёхфазные мосты (f_пульс = 6f) требуют меньшей ёмкости, чем однофазные (2f).

### 2.3. Недостаток

Пиковые токи диодов растут с увеличением C (заряд за всё более короткое время). Это нагружает диоды и сеть.

────────────────────────────────────────

## 3. Индуктивный фильтр (L)

### 3.1. Принцип

Дроссель включается последовательно с нагрузкой. Он препятствует изменению тока, сглаживая его. Эффективен при больших токах (мощные выпрямители) и при индуктивно-резистивной нагрузке.

### 3.2. Условие непрерывного тока

L-фильтр работает хорошо только если ток не прерывается. Существует граничная (критическая) индуктивность `L_кр` — ниже неё ток становится прерывистым, и фильтрация ухудшается. Для однофазного мостового выпрямителя порядок:

L_кр ≈ R/(3ω)

(зависит от схемы и числа пульсаций).

### 3.3. Особенность

L-фильтр сглаживает ток, тогда как C-фильтр сглаживает напряжение. L уменьшает пиковые токи диодов — в отличие от C.

────────────────────────────────────────

## 4. LC-фильтр (Г-образный)

### 4.1. Принцип

Последовательный дроссель + параллельный конденсатор. Дроссель сглаживает ток, конденсатор — напряжение. Это фильтр нижних частот 2-го порядка.

### 4.2. Подавление пульсаций

Для гармоники пульсации с частотой ω_п коэффициент передачи переменной составляющей (при ω_п >> ω_резонанса):

|K| ≈ 1/(ω_п²·L·C − 1) ≈ 1/(ω_п²·L·C)

Вывод: подавление растёт как квадрат частоты пульсаций и произведение L·C. Резонансная частота фильтра f_0 = 1/(2π√(LC)) должна быть значительно ниже частоты пульсаций, иначе возможен резонансный выброс.

### 4.3. Преимущество

LC даёт хорошее сглаживание при умеренных значениях L и C и снижает пиковые токи диодов (в отличие от чистого C). Это лучший компромисс для большинства задач.

────────────────────────────────────────

## 5. П-образный фильтр (CLC)

Конденсатор + дроссель + конденсатор. Первый конденсатор уже снижает пульсации, затем LC дополнительно сглаживает. Даёт максимальное сглаживание, но первый C сохраняет проблему пиковых токов диодов. Применяется там, где нужны очень малые пульсации.

────────────────────────────────────────

## 6. Сравнение фильтров

| Фильтр | Что сглаживает | Пиковый ток диодов | Габариты | Применение |

|--------|----------------|--------------------|----------|------------|

| C | напряжение | высокий | малые | маломощные ИВЭП |

| L | ток | низкий | большие (дроссель) | мощные, RL-нагрузка |

| LC | и то, и другое | умеренный | средние | универсальный компромисс |

| CLC | максимально | высокий | средние | малые пульсации |

Описание графика: на осциллограмме U_н(t) без фильтра — глубокие пульсации; с C — пилообразные колебания вокруг U_ср; с LC — почти прямая линия с малой рябью. Параллельно ток диода: без C — плавная полусинусоида, с C — узкие высокие импульсы.

────────────────────────────────────────

## 7. Численный пример (C-фильтр)

Однофазный мост, I_н = 1 А, f_пульс = 100 Гц, C = 1000 мкФ, U_ср ≈ 300 В.

ΔU = I_н/(f_пульс·C) = 1/(100·1000·10⁻⁶) = 10 В (размах)

k_п = 5/300 ≈ 1.7%

────────────────────────────────────────

## 8. Выводы

Фильтр подавляет переменную составляющую, пропуская постоянную; качество — коэффициент сглаживания q.

C-фильтр сглаживает напряжение, но создаёт пиковые токи диодов; пульсации ∝ 1/(f·C).

L-фильтр сглаживает ток, требует непрерывного режима (L > L_кр).

LC — оптимальный компромисс; подавление ∝ ω_п²·L·C. Резонанс фильтра держат ниже частоты пульсаций.

## Вопросы для самоконтроля

Почему C-фильтр увеличивает пиковый ток диодов, а L — нет?

Выведите формулу пульсаций C-фильтра.

В чём преимущество LC-фильтра перед чисто ёмкостным?

Почему резонансную частоту LC-фильтра выбирают много ниже частоты пульсаций?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — сравнение C-, L-, LC-фильтров по пульсациям.