# Лекция 14. Системы управления преобразователями

Модуль IV. Управление, ЭМС и применение

────────────────────────────────────────

## 1. Зачем нужна обратная связь

В разомкнутой схеме скважность D задаётся вручную, и выходное напряжение «плавает» при изменении входного напряжения и тока нагрузки. Чтобы выход оставался стабильным, применяют замкнутое управление: измеряют выходную величину, сравнивают с заданием и корректируют D регулятором.

Цели управления:

точность — малая статическая ошибка;

быстродействие — быстрая отработка возмущений;

устойчивость — отсутствие колебаний и запас по фазе/амплитуде.

────────────────────────────────────────

## 2. Усреднённая модель преобразователя

Для анализа управления импульсный преобразователь заменяют усреднённой по периоду моделью (averaged model), а затем линеаризуют вокруг рабочей точки (модель малого сигнала, small-signal). Получают передаточную функцию «управление → выход» G_vd(s) = û_вых(s)/d̂(s).

Для Buck в CCM это звено 2-го порядка (из-за LC-фильтра):

G_vd(s) = U_вх / (1 + s·L/R + s²·L·C)

с резонансом на f_LC = 1/(2π√(LC)). Boost и Buck-Boost дополнительно имеют правый нуль (RHP zero), ограничивающий быстродействие: при росте D выход сначала кратковременно проседает.

────────────────────────────────────────

## 3. ПИ-регулятор

Самый распространённый регулятор:

G_PI(s) = K_p + K_i/s

Пропорциональная часть `K_p` — реагирует на текущую ошибку, влияет на быстродействие.

Интегральная часть `K_i` — накапливает ошибку, обнуляет статическую ошибку (в установившемся режиме выход точно равен заданию).

Дифференциальную часть (ПИД) в силовых преобразователях применяют редко — она усиливает шум.

────────────────────────────────────────

## 4. Контур напряжения и тока

### 4.1. Одноконтурное управление (voltage mode)

Один регулятор по напряжению формирует D. Просто, но реакция на возмущения медленнее, а резонанс LC требует тщательной коррекции.

### 4.2. Двухконтурное управление (current mode)

Внутренний контур тока — быстро управляет током дросселя/ключа.

Внешний контур напряжения — задаёт уставку тока.

Преимущества current-mode: встроенное ограничение тока (защита), упрощённая динамика (контур тока «убирает» один полюс), лучшая реакция на изменение входного напряжения.

────────────────────────────────────────

## 5. Частотный анализ устойчивости

Качество замкнутой системы оценивают по петлевому усилению T(s) = G_рег·G_vd·H (H — коэффициент ОС).

По диаграмме Боде:

Частота среза `f_c` — где |T| = 1 (0 дБ); определяет быстродействие.

Запас по фазе `PM = 180° + arg[T(jω_c)]` — должен быть ≥ 45° (лучше 60°).

Запас по амплитуде `GM` — насколько |T| ниже 0 дБ на частоте, где фаза = −180°.

Правила проектирования:

частоту среза берут f_c ≤ f_sw/10 (усреднённая модель верна только ниже частоты коммутации);

запас по фазе PM ≈ 45…60° — компромисс быстродействия и отсутствия перерегулирования.

Описание диаграммы Боде: ЛАЧХ петлевого усиления спадает с ростом частоты и пересекает 0 дБ на f_c; на этой частоте по ЛФЧХ отсчитывают расстояние фазы до −180° — это и есть запас по фазе. Регулятор (K_p, K_i) «двигает» кривую так, чтобы получить нужные f_c и PM.

────────────────────────────────────────

## 6. Численный пример

Buck из ЛР-09, f_sw = 100 кГц. Цель: f_c = f_sw/10 = 10 кГц, PM ≈ 60°.

Подбирают K_p так, чтобы усиление пересекало 0 дБ на 10 кГц, и K_i так, чтобы интегральное действие подняло усиление на низких частотах (точность), не «съев» запас фазы у f_c.

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Обратная связь стабилизирует выход при изменениях входа и нагрузки.

Анализ ведут по усреднённой малосигнальной модели; у Boost/Buck-Boost есть RHP-нуль, ограничивающий быстродействие.

ПИ-регулятор: K_p — быстродействие, K_i — нулевая статическая ошибка.

Устойчивость оценивают по f_c (≤ f_sw/10) и запасу по фазе (≥ 45°); current-mode даёт защиту по току и лучшую динамику.

## Вопросы для самоконтроля

Зачем нужен интегральный член регулятора?

В чём преимущества current-mode control?

Почему f_c берут существенно ниже f_sw?

Что такое RHP-нуль и как он влияет на управление Boost?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — замкнутый контур регулирования Buck.