# Лабораторная 01. Введение в инструменты моделирования

Тема: Знакомство с LTspice и MATLAB/Simulink. Модель RL-цепи с ключом.

## Цель

Освоить рабочий процесс: собрать схему, задать параметры, запустить переходный анализ, измерить средние/действующие значения и сравнить с расчётом.

## Теория и расчёт (выполнить до симуляции)

RL-цепь при подключении к источнику E:

i(t) = (E/R)·(1 − e^(−t/τ)),   τ = L/R,   I_уст = E/R

Дано: E = 10 В, R = 10 Ом, L = 10 мГн.

τ = L/R = 10·10⁻³ / 10 = 1 мс

I_уст = E/R = 1 А

Выход на режим ≈ 5τ = 5 мс

────────────────────────────────────────

## Часть A. LTspice

### A1. Сборка схемы

File → New Schematic.

Разместите компоненты (F2):

voltage источник V1 = 10 В;

res R1 = 10 (Ом);

ind L1 = 10m (Гн).

Соедините последовательно V1 → R1 → L1 → земля (gnd, клавиша G). Обязательно поставьте землю.

### A2. Настройка анализа

Simulate → Edit Simulation Cmd → Transient.

Stop time: 5m (5 мс), Maximum timestep: 1u.

Директива: .tran 0 5m 0 1u.

### A3. Измерения

Запустите (Run). Кликните на провод после R1 — отобразится ток I(L1).

По графику найдите момент, где i = 0.632·I_уст = 0.632 А — это и есть τ. Сравните с расчётом (1 мс).

Установившийся ток: наведите курсор на конец графика, проверьте I ≈ 1 А.

Чтобы измерить среднее: зажмите Ctrl и кликните по имени кривой I(L1) — LTspice покажет Average и RMS на видимом интервале.

────────────────────────────────────────

## Часть B. MATLAB/Simulink

### B1. Сборка модели (Simscape Electrical)

Новая модель. Добавьте блоки:

DC Voltage Source = 10 В;

Series RLC Branch (настроить как R = 10 Ом) и второй как L = 0.01 Гн (или один RL);

Current Measurement;

powergui (обязателен, режим Continuous);

Scope, блоки RMS и Mean (из Simscape → Control/Measurements).

Добавьте Step источник или Breaker, замыкающий цепь в t = 0 (имитация ключа).

### B2. Настройка решателя

Model Settings (Ctrl+E) → Solver: тип Variable-step, решатель ode23tb (хорош для жёстких силовых схем).

Stop time: 5e-3. Max step size: 1e-6.

powergui → Solver: Continuous.

### B3. Измерения

Запустите, откройте Scope тока. Сравните форму с теоретической экспонентой.

Снимите Mean и RMS тока на интервале 0…5 мс.

Установившийся ток сравните с I = E/R = 1 А.

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| Величина | Расчёт | LTspice | Simulink | Δ, % |

|----------|--------|---------|----------|------|

| τ | 1 мс | | | |

| I_уст | 1 А | | | |

| Время выхода (5τ) | 5 мс | | | |

────────────────────────────────────────

## Дополнительное задание (перенапряжение при разрыве)

Добавьте ключ, размыкающий цепь в установившемся режиме (например, при t = 4 мс).

Понаблюдайте всплеск напряжения на ключе (индуктивность не даёт току мгновенно прерваться).

Добавьте обратный диод параллельно L — всплеск исчезает. Объясните почему.

## Контрольные вопросы

Как L влияет на скорость нарастания тока?

Почему индуктивность нельзя «мгновенно» разорвать ключом?

Чем отличается Mean от RMS для пилообразного тока?

Зачем в Simulink обязателен блок powergui?

## Форма отчёта

Цель → расчёт → схемы (LTspice, Simulink) → осциллограммы i(t) → таблица сравнения → доп. задание → выводы.