# Лабораторная 03. Статика и переключение MOSFET/IGBT

Тема: Выходные характеристики и динамика переключения силовых транзисторов.

## Цель

Снять выходные/передаточные характеристики MOSFET, исследовать процесс переключения на индуктивную нагрузку и оценить потери.

## Инструменты

LTspice (модели реальных MOSFET/IGBT из библиотеки).

MATLAB/Simulink (опционально, для сравнения).

## Задание

Передаточная характеристика. .dc развёртка V_GS, фиксированное V_DS. Определите V_GS(th) и крутизну.

Выходные характеристики. Семейство I_D(V_DS) при разных V_GS. Выделите линейную область и насыщение.

Переключение на индуктивную нагрузку (clamped inductive switching). Соберите схему: источник, индуктивность, обратный диод, транзистор + драйвер с R_g. Подайте импульс на затвор.

Снимите осциллограммы V_DS, I_D, V_GS при включении и выключении. Измерьте t_on, t_off.

Повторите для двух значений R_g и сравните скорость/потери.

## Расчётная часть

Оцените потери переключения E = ∫ V_DS·I_D dt за интервал коммутации.

P_sw = (E_on + E_off)·f_sw для f_sw = 50 кГц.

Сравните MOSFET и IGBT (если доступны модели): кто выгоднее по суммарным потерям.

## Контрольные вопросы

Как R_g влияет на потери и на уровень помех (dV/dt)?

Откуда берётся «хвостовой ток» у IGBT и почему он увеличивает потери?

Зачем нужен обратный (антипараллельный) диод при индуктивной нагрузке?

## Форма отчёта

Цель → характеристики → осциллограммы переключения → расчёт потерь → сравнение R_g (и MOSFET/IGBT) → выводы.