# Лабораторная 04. Расчёт потерь и теплового режима

Тема: Расчёт суммарных потерь транзистора, выбор радиатора, проверка снаббера.

## Цель

Связать электрические потери с тепловым режимом: рассчитать P_потерь, подобрать радиатор и проверить тепловую модель в симуляции.

## Инструменты

LTspice (оценка потерь по осциллограммам, RC-снаббер).

MATLAB/Simulink (тепловая RC-модель прибора, опционально).

Расчёт в Excel/MATLAB.

## Задание

Возьмите модель из ЛР-03. Для рабочей точки (U, I, f_sw) измерьте средние потери проводимости и переключения.

Постройте бюджет потерь: P_total = P_cond + P_sw.

По datasheet-параметрам (R_th(jc), R_th(cs)) рассчитайте требуемое R_th(sa) радиатора.

Соберите тепловую RC-цепочку (электрическая аналогия) и проверьте установившуюся T_j.

Добавьте RC-снаббер на транзистор, оцените снижение перенапряжения и доп. потери в снаббере.

## Расчётная часть

P_total для f_sw = 50 кГц.

R_th(sa) ≤ (T_j(max) − T_a)/P_total − R_th(jc) − R_th(cs).

Энергия снаббера E = 0.5·C·U², мощность P_sn = E·f_sw.

## Контрольные вопросы

Что произойдёт с T_j при удвоении частоты коммутации?

Почему снаббер снижает перенапряжение, но добавляет потери?

Как переходное Z_th(t) помогает при коротких импульсах перегрузки?

## Форма отчёта

Цель → бюджет потерь → расчёт радиатора → тепловая модель (T_j) → эффект снаббера → выводы.