# Лабораторная 06. Управляемый выпрямитель и регулировочная характеристика

Тема: Тиристорный управляемый мост, зависимость U_ср(α), режимы нагрузки.

## Цель

Исследовать фазовое регулирование выпрямленного напряжения, построить регулировочную характеристику и сравнить R- и RL-нагрузку.

## Инструменты

MATLAB/Simulink (Thyristor, Synchronized 6-Pulse Generator) — предпочтительно.

LTspice (тиристорные модели).

## Задание

Соберите однофазный управляемый мост с системой импульсно-фазового управления (СИФУ), нагрузка R.

Снимите U_н(t) и U_ср при α = 0°, 30°, 60°, 90°, 120°.

Замените нагрузку на RL (большая L). Повторите измерения, отметьте отличие.

Постройте U_ср(α) для обоих случаев на одном графике.

(Доп.) Для RL-нагрузки с источником ЭДС покажите инверторный режим при α > 90°.

## Расчётная часть

| α | U_ср (R, расчёт) | U_ср (R, сим.) | U_ср (RL, расчёт) | U_ср (RL, сим.) |

|---|------------------|----------------|-------------------|------------------|

| 30°| | | | |

| 60°| | | | |

| 90°| | | | |

| 120°| — | | (инверторный) | |

## Контрольные вопросы

Почему при RL-нагрузке ток непрерывен, а характеристика «чище»?

Что ограничивает максимальный угол α в инверторном режиме?

Как угол коммутации μ влияет на реальное U_ср?

## Форма отчёта

Цель → схема и СИФУ → осциллограммы → график U_ср(α) → выводы (R vs RL, инверторный режим).