# Лабораторная 07. Сравнение сглаживающих фильтров

Тема: Исследование C-, L-, LC- и CLC-фильтров на выходе выпрямителя.

## Цель

Сравнить эффективность разных фильтров по коэффициенту пульсаций и оценить влияние на токи диодов.

## Инструменты

LTspice и/или MATLAB/Simulink.

## Задание

Возьмите однофазный мост из ЛР-05 с R-нагрузкой. Измерьте k_п без фильтра.

Добавьте C-фильтр. Измерьте k_п и пиковый ток диода.

Замените на L-фильтр (LR). Измерьте k_п и форму тока.

Соберите LC-фильтр. Измерьте k_п, проверьте отсутствие резонансного выброса.

(Доп.) Соберите CLC (П-фильтр), измерьте k_п.

Сведите результаты в таблицу.

## Расчётная часть

| Фильтр | k_п (расчёт) | k_п (сим.) | I_пик диода | Комментарий |

|--------|--------------|------------|-------------|-------------|

| Без фильтра | 0.48 | | | |

| C | | | | пиковые токи |

| L | | | | сглаживание тока |

| LC | | | | лучший компромисс |

| CLC | | | | макс. сглаживание |

## Контрольные вопросы

Какой фильтр даёт минимальные пульсации при минимальных пиковых токах?

Почему важно работать в режиме непрерывного тока для L/LC-фильтра?

Как масса/габариты дросселя ограничивают применение L-фильтров?

## Форма отчёта

Цель → схемы → осциллограммы → сводная таблица k_п → выводы по выбору фильтра.