# Лабораторная 10. Моделирование Flyback-преобразователя

Тема: Изолированный обратноходовой преобразователь.

## Цель

Спроектировать и смоделировать Flyback: проверить передаточную функцию, форму токов обмоток, влияние снаббера на перенапряжение от индуктивности рассеяния.

## Инструменты

LTspice (модель трансформатора через связанные индуктивности K) или MATLAB/Simulink.

## Задание

Задайте трансформатор: L_p, коэффициент связи K, N_s/N_p. Учтите индуктивность рассеяния.

Соберите Flyback: ключ на первичной стороне, диод и C на вторичной.

Снимите U_вых при D = 0.3 и 0.5, сравните с формулой.

Снимите токи первичной и вторичной обмоток (поочерёдное накопление/отдача энергии).

Добавьте RCD-снаббер, оцените снижение выброса напряжения на ключе.

## Расчётная часть

| D | U_вых расчёт | U_вых сим. | U_пик на ключе (без/со снаббером) |

|---|--------------|------------|------------------------------------|

| 0.3 | | | |

| 0.5 | | | |

## Контрольные вопросы

Почему индуктивность рассеяния вызывает выброс напряжения на ключе?

Как RCD-снаббер ограничивает этот выброс?

Чем отличается работа Flyback в CCM и DCM?

## Форма отчёта

Цель → параметры трансформатора → схема → осциллограммы токов и U_вых → эффект снаббера → выводы.