# Лабораторная 16. Преобразователь для PV / электропривода

Тема: Моделирование прикладной системы — MPPT-преобразователь PV или частотный пуск АД.

## Цель

Применить изученные топологии к реальной задаче: реализовать MPPT для PV-панели ИЛИ частотный пуск асинхронного двигателя по закону U/f.

## Инструменты

MATLAB/Simulink (Simscape Electrical: PV Array, Asynchronous Machine, инвертор).

## Вариант A — PV + MPPT

Соберите модель PV-панели, Boost-преобразователь, нагрузку (DC-шина).

Реализуйте алгоритм MPPT (P&O — «возмущение и наблюдение»).

Подайте изменение освещённости, проверьте слежение за точкой максимальной мощности.

Сравните отдаваемую мощность с/без MPPT.

## Вариант B — Электропривод U/f

Соберите: DC-шина → трёхфазный инвертор (SPWM) → асинхронный двигатель.

Реализуйте закон U/f = const, задайте разгон частоты 0 → 50 Гц.

Снимите скорость, ток статора, момент при пуске.

Сравните прямой пуск и частотный по пусковому току.

## Расчётная часть

| Показатель | Значение |

|-----------|----------|

| (A) P_max панели / отдаваемая с MPPT | |

| (A) Эффективность слежения, % | |

| (B) Пусковой ток (прямой vs U/f) | |

| (B) Время разгона | |

## Контрольные вопросы

(A) Почему P&O колеблется вокруг точки максимума?

(B) Почему частотный пуск снижает пусковой ток?

Как DC-шина развязывает источник и нагрузку?

## Форма отчёта

Цель → выбранный вариант → схема → осциллограммы → таблица показателей → выводы.