# Лабораторная 17. Сравнение Si vs SiC/GaN ключа

Тема: Итоговое исследование — влияние типа транзистора на потери, КПД и частоту.

## Цель

Сравнить кремниевый (Si) и широкозонный (SiC/GaN) транзистор в одной топологии по потерям, достижимой частоте и КПД; сделать вывод о применимости.

## Инструменты

LTspice (модели Si MOSFET/IGBT и SiC/GaN из библиотек производителей).

MATLAB/Simulink (опционально для системного КПД).

## Задание

Возьмите Buck или Boost из ЛР-09. Поставьте Si-MOSFET (или IGBT).

Измерьте потери проводимости и переключения при f_sw = 50 кГц. Рассчитайте КПД.

Замените на SiC/GaN-ключ с близким классом напряжения/тока. Повторите измерения.

Поднимите f_sw для SiC/GaN (например, 200–500 кГц) и оцените, насколько уменьшаются L и C при сохранении пульсаций.

Сведите результаты, сделайте вывод о компромиссе «стоимость/КПД/габариты».

## Расчётная часть

| Параметр | Si | SiC/GaN |

|----------|----|---------|

| P_cond | | |

| P_sw (50 кГц) | | |

| КПД (50 кГц) | | |

| Макс. практичная f_sw | | |

| Габариты L, C при высокой f | — | |

## Контрольные вопросы

За счёт чего SiC/GaN допускают более высокую частоту?

Как рост частоты уменьшает габариты пассивных элементов?

Когда переход на SiC/GaN экономически оправдан?

## Форма отчёта

Цель → схема → измерения Si → измерения SiC/GaN → сводная таблица → итоговые выводы по курсу.