# Лекция 04. Потери, тепловые режимы и защита

Модуль I. Основы и элементная база

────────────────────────────────────────

## 1. Зачем считать потери и тепло

Любые потери в приборе превращаются в тепло, нагревающее кристалл (переход). Если температура перехода T_j превысит предельную T_j(max) (обычно 125…175 °C), прибор деградирует или выходит из строя. Поэтому тепловой расчёт — обязательная часть проектирования: он связывает электрические потери с выбором системы охлаждения.

────────────────────────────────────────

## 2. Классификация потерь

Потери проводимости — в открытом состоянии (I_rms²·R_DS(on) у MOSFET, V_CE(sat)·I_ср у IGBT, U₀·I_ср + r_d·I_rms² у диода).

Потери переключения — за время коммутации, P_sw = (E_on + E_off)·f_sw.

Потери в драйвере — на заряд/разряд затвора, P_g = Q_g·V_GS·f_sw.

Потери покоя/утечки — обычно малы, но важны в режиме standby.

Суммарные потери прибора:

P_total = P_cond + P_sw + P_g + ...

────────────────────────────────────────

## 3. Тепловая модель: электрическая аналогия

Распространение тепла удобно моделировать как электрическую цепь:

| Тепловая величина | Электрический аналог |

|-------------------|----------------------|

| Мощность потерь P [Вт] | Ток I |

| Температура T [°C] | Напряжение U |

| Тепловое сопротивление R_th [°C/Вт] | Сопротивление R |

| Теплоёмкость C_th [Дж/°C] | Ёмкость C |

В установившемся режиме (как закон Ома):

ΔT = P · R_th     →     T_j = P · R_th(j-a) + T_a

где T_a — температура окружающей среды (ambient), R_th(j-a) — полное тепловое сопротивление «переход–среда».

────────────────────────────────────────

## 4. Цепочка тепловых сопротивлений

Тепло от кристалла к воздуху проходит несколько барьеров, соединённых последовательно:

T_j ──[R_th(jc)]── T_корпус ──[R_th(cs)]── T_радиатор ──[R_th(sa)]── T_a

R_th(jc) — переход–корпус (junction-case), задаётся производителем прибора.

R_th(cs) — корпус–радиатор (case-sink), зависит от термопасты/прокладки и момента затяжки.

R_th(sa) — радиатор–среда (sink-ambient), главный параметр выбора радиатора.

Полное сопротивление: R_th(j-a) = R_th(jc) + R_th(cs) + R_th(sa).

Температура перехода:

T_j = P·(R_th(jc) + R_th(cs) + R_th(sa)) + T_a

────────────────────────────────────────

## 5. Расчёт радиатора

Из условия T_j ≤ T_j(max) выражаем требуемое сопротивление радиатора:

R_th(sa) ≤ (T_j(max) − T_a)/P − R_th(jc) − R_th(cs)

Вывод: начинаем с T_j(max) = P·R_th(j-a) + T_a, переносим T_a, делим на P, вычитаем известные R_th(jc) и R_th(cs). Если требуемое R_th(sa) получается отрицательным — пассивного радиатора недостаточно, нужен вентилятор или жидкостное охлаждение (либо снижение потерь).

### Численный пример

P = 20 Вт, T_j(max) = 125 °C, T_a = 40 °C, R_th(jc) = 0.5 °C/Вт, R_th(cs) = 0.2 °C/Вт.

R_th(sa) ≤ (125 − 40)/20 − 0.5 − 0.2 = 4.25 − 0.7 = 3.55 °C/Вт

Нужен радиатор с тепловым сопротивлением не более 3.55 °C/Вт.

────────────────────────────────────────

## 6. Импульсные режимы: переходное тепловое сопротивление

При коротких импульсах мощности кристалл не успевает прогреться полностью — работает теплоёмкость. Вместо R_th используют переходное тепловое сопротивление `Z_th(t)`, которое для коротких импульсов меньше статического R_th.

Описание графика `Z_th(t)`: в логарифмическом масштабе кривая начинается с малых значений (короткие импульсы — малый нагрев) и выходит на горизонтальную асимптоту, равную статическому R_th(jc), при длинных импульсах. Это позволяет приборам кратковременно выдерживать пиковую мощность, недопустимую в длительном режиме.

────────────────────────────────────────

## 7. Защита силовых приборов

### 7.1. Снабберы (демпфирующие цепи)

RC-снаббер — гасит высокочастотные колебания и ограничивает dV/dt.

RCD-снаббер — ограничивает перенапряжение при выключении на индуктивную нагрузку; диод направляет энергию в конденсатор, резистор её рассеивает.

Энергия, запасаемая в конденсаторе снаббера: E = 0.5·C·U²; рассеиваемая мощность: P_sn = E·f_sw.

### 7.2. Ограничение dV/dt и di/dt

dV/dt — снабберами и подбором драйвера;

di/dt — последовательной индуктивностью / подбором скорости включения.

### 7.3. Защита от перенапряжений

TVS-диоды, варисторы — поглощают выбросы.

Лавинные приборы — выдерживают ограниченную энергию пробоя.

### 7.4. Защита от короткого замыкания

Десатурация (desaturation) — для IGBT: контроль V_CE в открытом состоянии; аномальный рост V_CE означает КЗ → быстрое «мягкое» выключение.

────────────────────────────────────────

## 8. Выводы

Потери = проводимость + переключение + драйвер; все они греют кристалл.

Тепловая модель — электрическая аналогия: T_j = P·R_th + T_a.

Радиатор выбирают из условия T_j ≤ T_j(max), рассчитывая допустимое R_th(sa).

Для импульсных режимов используют Z_th(t); защиту реализуют снабберами, ограничителями и схемами десатурации.

## Вопросы для самоконтроля

Почему импульсная мощность допускает более высокий пик, чем постоянная?

Как термопаста и затяжка влияют на R_th(cs)?

Выведите формулу требуемого R_th(sa).

Зачем нужен RCD-снаббер и куда уходит запасённая энергия?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — расчёт потерь и теплового режима, выбор радиатора.