# Лекция 06. Управляемые выпрямители (тиристорные)

Модуль II. Преобразователи AC/DC

────────────────────────────────────────

## 1. Зачем управляемый выпрямитель

Если заменить диоды тиристорами, можно регулировать выходное напряжение, задерживая момент их включения. Это нужно для регулируемых источников питания, заряда аккумуляторов, управляемого электропривода постоянного тока и рекуперации энергии в сеть.

Управление осуществляется углом α (угол управления/открытия) — задержкой отпирающего импульса относительно момента естественного открытия диода (точки, где напряжение становится положительным для данного вентиля).

────────────────────────────────────────

## 2. Однофазный управляемый мост

### 2.1. Активная нагрузка (R)

Тиристоры открываются при ωt = α и проводят до конца полупериода (ωt = π), когда ток спадает до нуля. Среднее напряжение (используются оба полупериода):

U_ср = (1/π) ∫_α^π U_m·sin θ dθ = (U_m/π)·(1 + cos α)

Анализ: α = 0 → U_ср = 2U_m/π (как неуправляемый мост); α = π → U_ср = 0. Регулировочная характеристика — спадающая выпуклая кривая.

### 2.2. Активно-индуктивная нагрузка (RL, режим непрерывного тока)

При большой индуктивности ток не успевает спасть до нуля — тиристоры проводят и в области отрицательного напряжения (энергия индуктивности поддерживает ток). Среднее напряжение:

U_ср = (1/π) ∫_α^{π+α} U_m·sin θ dθ = (2·U_m/π)·cos α

Вывод: интегрирование на интервале длиной π, начинающемся в α:

∫_α^{π+α} sin θ dθ = [−cos θ]_α^{π+α} = −cos(π+α) + cos α = cos α + cos α = 2cos α. Отсюда U_ср = (U_m/π)·2cos α.

Важное следствие: при α = 90° → U_ср = 0; при α > 90° → U_ср < 0 — инверторный режим.

────────────────────────────────────────

## 3. Трёхфазный управляемый мост

Аналогично неуправляемому (лекция 5), но с задержкой α:

U_ср = (3√3·U_фm/π)·cos α = U_ср0·cos α

где U_ср0 = 3√3·U_фm/π — максимум (при α = 0). Зависимость cos α означает: характеристика симметрична, переход через ноль при α = 90°.

────────────────────────────────────────

## 4. Инверторный режим

При α > 90° среднее напряжение становится отрицательным. Если в цепи есть источник ЭДС (например, машина постоянного тока в режиме генератора или заряженный аккумулятор), ток продолжает течь в прежнем направлении, но мощность теперь передаётся из DC-цепи в сеть — выпрямитель работает инвертором, ведомым сетью.

Вводят угол опережения инвертора `β = 180° − α`. Чтобы тиристоры успели восстановить запирающие свойства, β ограничивают снизу (β > β_min), иначе произойдёт «опрокидывание инвертора» — авария.

Описание графика `U_ср(α)`: монотонно спадающая кривая ∝ cos α: положительная при α < 90° (выпрямление), ноль при 90°, отрицательная при α > 90° (инвертирование). Для R-нагрузки кривая идёт по (1 + cos α) и не уходит в минус.

────────────────────────────────────────

## 5. Коммутация и угол μ

В реальной сети есть индуктивность (рассеяния трансформатора, линии). Из-за неё ток не может мгновенно переключиться с одного вентиля на другой — возникает интервал коммутации `μ`, в течение которого проводят оба тиристора. Это:

немного снижает реальное U_ср (коммутационное падение, ∝ μ);

создаёт «провалы» (notches) в сетевом напряжении.

────────────────────────────────────────

## 6. Влияние на сеть

Управляемый выпрямитель потребляет из сети ток, сдвинутый по фазе относительно напряжения (сдвиг растёт с α). Это означает потребление реактивной мощности:

Q ∝ sin α

Кроме того, форма тока несинусоидальна (содержит гармоники). Поэтому коэффициент мощности тиристорных выпрямителей падает с ростом α — серьёзный недостаток, отчасти решаемый PFC (лекция 8) или активными выпрямителями.

────────────────────────────────────────

## 7. Численный пример

Трёхфазный мост, U_ср0 = 513 В:

α = 45°: U_ср = 513·cos 45° ≈ 363 В.

α = 120°: U_ср = 513·cos 120° = −256 В (инверторный режим — отдача в сеть).

────────────────────────────────────────

## 8. Выводы

Угол управления α задаёт среднее напряжение; для RL-нагрузки U_ср = (2U_m/π)·cos α.

При α > 90° возможен инверторный режим — возврат энергии в сеть.

Индуктивность сети вызывает угол коммутации μ, снижающий U_ср.

Тиристорный выпрямитель потребляет реактивную мощность и гармоники — ухудшает коэффициент мощности.

## Вопросы для самоконтроля

Чем отличается регулировочная характеристика для R и для RL нагрузки?

При каком условии возможен инверторный режим и что такое β?

Выведите U_ср = (2U_m/π)·cos α для RL-нагрузки.

Почему управляемый выпрямитель потребляет реактивную мощность?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — управляемый мост, регулировочная характеристика.