# Лекция 09. Понижающий (Buck) и повышающий (Boost) преобразователи

Модуль III. Преобразователи DC/DC и DC/AC

────────────────────────────────────────

## 1. Идея импульсного DC/DC-преобразования

Чтобы изменить уровень постоянного напряжения с высоким КПД, его «нарезают» ключом и сглаживают LC-фильтром. Уровень выхода задаётся скважностью (коэффициентом заполнения):

D = t_вкл / T,   0 ≤ D ≤ 1

где T = 1/f_sw — период коммутации. Управление скважностью при постоянной частоте — это широтно-импульсная модуляция (ШИМ, PWM).

Ключевой метод анализа — баланс вольт-секунд на дросселе: в установившемся режиме среднее напряжение на дросселе за период равно нулю (иначе ток рос бы бесконечно). Это даёт передаточные функции всех топологий.

────────────────────────────────────────

## 2. Понижающий преобразователь (Buck)

### 2.1. Схема и фазы работы

Ключ — последовательно с входом; после него — узел, к которому подключены диод (или синхронный ключ) на землю и дроссель L к выходному конденсатору C и нагрузке.

Фаза 1 (ключ замкнут, `t_вкл = D·T`): напряжение на дросселе U_L = U_вх − U_вых, ток дросселя нарастает.

Фаза 2 (ключ разомкнут, `t_выкл = (1−D)·T`): ток дросселя замыкается через диод, U_L = −U_вых, ток спадает.

### 2.2. Вывод передаточной функции (баланс вольт-секунд)

Среднее напряжение на L за период = 0:

(U_вх − U_вых)·D·T + (−U_вых)·(1−D)·T = 0

U_вх·D − U_вых·D − U_вых + U_вых·D = 0

U_вх·D − U_вых = 0

Отсюда:

U_вых = D·U_вх

Так как 0 ≤ D ≤ 1, выход всегда ниже или равен входу — отсюда название.

### 2.3. Пульсации тока дросселя

В фазе 1: ΔI_L = (U_L/L)·t_вкл = (U_вх − U_вых)·D·T / L. Подставляя U_вых = D·U_вх:

ΔI_L = U_вх·D·(1 − D)/(L·f_sw)

Максимальна при D = 0.5.

### 2.4. Пульсации выходного напряжения

Переменная составляющая тока дросселя (треугольник ΔI_L) заряжает/разряжает C. Интегрируя треугольный ток:

ΔU_C = ΔI_L/(8·f_sw·C)

Вывод: заряд за половину периода ΔQ = (1/2)·(T/2)·(ΔI_L/2) = ΔI_L·T/8; ΔU_C = ΔQ/C = ΔI_L/(8·f·C).

────────────────────────────────────────

## 3. Повышающий преобразователь (Boost)

### 3.1. Схема и фазы работы

Дроссель L — последовательно со входом; далее ключ на землю и диод к выходному конденсатору C/нагрузке.

Фаза 1 (ключ замкнут): дроссель подключён к входу, U_L = U_вх, ток нарастает, энергия запасается в L. Диод закрыт; нагрузку питает C.

Фаза 2 (ключ разомкнут): ток дросселя течёт через диод в нагрузку, U_L = U_вх − U_вых (отрицательно, ток спадает). Запасённая энергия добавляется к входной.

### 3.2. Вывод передаточной функции

Баланс вольт-секунд:

U_вх·D·T + (U_вх − U_вых)·(1−D)·T = 0

U_вх·D + U_вх·(1−D) − U_вых·(1−D) = 0

U_вх − U_вых·(1−D) = 0

Отсюда:

U_вых = U_вх/(1 − D)

Так как (1−D) ≤ 1, выход всегда выше или равен входу. При D → 1 теоретически U_вых → ∞, но реально ограничено потерями (КПД падает, кривая загибается вниз).

### 3.3. Пульсации тока дросселя

ΔI_L = U_вх·D/(L·f_sw)

────────────────────────────────────────

## 4. Режимы непрерывного (CCM) и прерывистого (DCM) тока

CCM (continuous conduction mode): ток дросселя не спадает до нуля. Передаточные функции выше справедливы.

DCM (discontinuous): при малой нагрузке ток успевает упасть до нуля и «лежит» на нуле часть периода. Передаточная функция меняется — становится зависимой и от нагрузки, что усложняет управление.

Граница режимов определяется критической индуктивностью. Для Buck:

L_кр = (1 − D)·R/(2·f_sw)

При L > L_кр — режим CCM при данной нагрузке R.

Описание графика `i_L(t)`: в CCM — треугольная пила вокруг среднего тока (ток нагрузки), не касающаяся нуля; в DCM — треугольники, начинающиеся от нуля, с интервалом нулевого тока между ними.

────────────────────────────────────────

## 5. КПД и потери

Основные потери: проводимость ключа и диода, переключение, активное сопротивление дросселя (R_L) и ESR конденсатора. Синхронный Buck (диод заменён на MOSFET) повышает КПД, особенно при низких выходных напряжениях.

────────────────────────────────────────

## 6. Численный пример (Buck)

U_вх = 12 В, D = 0.5, f_sw = 100 кГц, L = 47 мкГн, C = 100 мкФ, R = 5 Ом.

U_вых = 0.5·12 = 6 В, I_вых = 6/5 = 1.2 А.

ΔI_L = 12·0.5·0.5/(47·10⁻⁶·100·10³) = 3/(4.7) ≈ 0.64 А.

ΔU_C = 0.64/(8·100·10³·100·10⁻⁶) = 0.64/80 ≈ 8 мВ.

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

ШИМ задаёт выход через скважность D; анализ — через баланс вольт-секунд на дросселе.

Buck: U_вых = D·U_вх (понижает); Boost: U_вых = U_вх/(1−D) (повышает).

Пульсации тока дросселя ∝ 1/(L·f_sw); пульсации напряжения ∝ 1/(C·f_sw).

CCM/DCM разграничены критической индуктивностью; в DCM передаточная функция зависит от нагрузки.

## Вопросы для самоконтроля

Сформулируйте принцип баланса вольт-секунд и выведите с его помощью обе передаточные функции.

Почему реальный Boost не может дать бесконечное напряжение при D → 1?

Чем DCM неудобен для управления?

Как выбор L и f_sw влияет на пульсации и габариты?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — расчёт и моделирование Buck/Boost в CCM.